三门峡市湖滨区交口乡A片区控制性详细规划文本

三门峡市湖滨区交口乡B、D片区控制性详细规划文本


目   录

- 1 -第一章  总则


- 3 -第二章  功能定位与规模


- 4 -第三章 用地布局和土地使用性质


- 5 -第四章  公共服务设施规划


- 6 -第五章  综合交通规划


- 8 -第六章  绿地景观系统规划


- 9 -第七章  规划控制


- 12 -第八章  市政基础设施规划


- 15 -第九章  综合防灾减灾规划


- 16 -第十章  附则


- 17 -附表一：规划用地平衡表


- 19 -附表二：土地兼容性一览表


- 20 -附表三：地块规划控制指标一览表




第一章  总则

第一条 规划目的

 为贯彻《三门峡市湖滨区交口乡总体规划》（2015－2030年），顺利实施《三门峡市湖滨区交口乡A片区控制性详细规划》，建立全面合理的控制指标体系，为规划区用地的开发建设，公共服务设施的配套建设奠定良好的基础，发挥重要的指导控制作用，以促进规划区合理、有序地进行建设，确保其综合环境质量及独有特色，特制定本规划文本。

第二条 规划依据

（1）相关法律、法规及政策文件

1. 《中华人民共和国城乡规划法》（2008年）

2.  建设部《城市规划编制办法》（2006年）

（2）相关技术规范

3.《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB 50137-2011）

4.《城市居住区规划设计规范》（GB50180－93）2002

5.《城市道路交通规划设计规范》(GB50220-95)

6.《城镇给水排水技术规范》(GB50788-2012)

7.《城市电力规划规范》(GB50293-99)

8.《城市绿地分类标准》（GJJ/T85-2002）

9.《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98)

10.《城市环境卫生设施设置标准》(CJJ27-89)

11.《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）

12.《防洪标准》（GB 50201—94）

13.《郑州市城乡规划管理技术规范》（试行）郑城规【2013】16号

14.《三门峡市湖滨城区建筑退让道路管理规定》(2011)

（3）相关规划

15.《三门峡市城市总体规划》（2013－2030年）

16.《三门峡市城市综合交通体系规划》（2013-2030）

17.《三门峡市城市公共交通专项规划》（2015-2030）

18.《三门峡市国民经济和社会发展“十三五”规划》

19.《三门峡市中心城区排水(雨水)防涝规划》（2015-2030）

20.《三门峡市中心城区给水与节约用水专项规划》（2015-2030）

21.《三门峡市中心城区消防专项规划》（2015-2030）

22.《三门峡市湖滨区交口乡总体规划》（2015－2030年）

第三条 规划范围

交口乡集镇A片区东邻三洛公路，西至东引线转盘处、北依三一零国道(包括国道北一部分)，南临河堤北路，总用地面积为73.56公顷。其中，建设用地面积为58.48公顷，道路用地面积15.08公顷。

第四条 规划原则

1.充分利用现有道路、设施条件和自然地理条件，发挥区位和交通优势。

2.根据各地块自身条件和规划用地性质，合理确定地块面积和控制指标，以适应各类项目建设的需求，保证规划具有灵活性和可操作性。

3.引导和控制相结合，既要落实总体规划确定的强制性内容，又为项目下一步修建性详细规划和开发建设提供指导依据。

4.平衡硬件设施建设、经济发展、社区发展与社会福利，使规划区建设发展达到最理想水平，使资源开发、社会经济发展和产业部门结构配置系统等方案获得最好的社会、经济与生态效应。

第五条 规划适用范围

本规划适用于三门峡市湖滨区交口乡A片区开发控制范围内各地块用地的土地使用、容量控制和建筑管理工作。在上述范围内进行建设活动的一切单位和个人，均应按照《中华人民共和国城乡规划法》的规定执行本规划。

第六条 规划成果内容

本规划由文本、图则和附件三部分组成，附件包含图纸和说明书两部分。批准后的规划图则与文本具有同等法律效力。

第七条 规划强制性指标与引导性指标

本规划有关地块用地性质、容积率、建筑密度、建筑高度、绿地率、配建停车位、配套公共服务设施和基础设施为强制性指标，必须按规划严格执行。在建筑后退、出入口位置等方面为引导性指标。

第八条 规划强制性内容

文本中“加粗带下划线”部分为强制性条文。
第二章  功能定位与规模

第九条 功能定位

规划区功能定位为: 以生活服务、工业生产为主导的功能片区。
第十条 人口规模

规划A片区总人口为11362人。

第十一条 用地规模

规划区总用地面积为73.56公顷；其中，建设用地面积为58.48公顷，道路用地面积15.08公顷。

第三章 用地布局和土地使用性质

第十二条 规划原则

（1）整体协调原则

（2）近远期相结合原则

（3）集约节约用地原则

（4）弹性规划原则

第十三条 规划结构

规划确定交口乡A片区的空间布局结构为：“一轴、二区”

“一轴”：一条为310国道沿线的产业发展主轴。

“二区”：是指生活居住区和工业生产区。

第十四条 用地布局规划

根据交口乡总体规划以及规划区的功能定位，规划区用地以二类工业用地、二类居住用地、商业用地为主。本次规划交口乡A片区用地性质包含二类工业用地(M)、二类居住用地（R）、公共管理与公共服务设施用地（A）、商业服务业设施用地（B）、公用设施用地（U）、绿地与广场用地(G) 、道路与交通设施用地（S）、等七大类用地组成，各项用地规划构成和规划区综合指标详见附表1。

（1）工业用地（M）

规划二类工业用地20.76公顷，占规划建设用地的35.50％。
（2）居住用地（R）

规划二类居住用地18.00公顷，占规划建设用地的30.78％。其中: 二类居住用地17.15公顷，幼儿园用地0.85公顷。
（3）公共管理与公共服务设施用地（A）

规划公共管理与公共服务设施用地2.80公顷，占规划建设用地的4.79％。其中:中小学用地1.83公顷，行政办公用地0.64公顷、医院用地0.33公顷。

（4）商业服务业设施用地（B）
共规划商业服务业设施用地10.65公顷，占规划建设用地的18.21％。其中:商业用地10.36公顷，加油加气站用地0.21公顷，其他公用设施营业网点用地0.08公顷。

（5）公用设施用地（U）

规划其他公用设施用地，占地面积1.06公顷，占规划建设用地的1.80％。其中:供燃气用地0.09公顷，其他公用设施用地0.97公顷。
（6）绿地与广场用地(G)
规划绿地与广场用地4.36公顷，占规划建设用地的7.46％。其中:规划防护绿地3.65公顷，公园绿地0.71公顷。

（7）道路与交通设施用地（S）
规划道路与交通设施用地15.08公顷，占规划建设用地的25.79％。

第四章  公共服务设施规划

第十五条 行政办公设施规划

规划行政办公用地，占地面积0.64公顷。
第十六条 教育设施规划

规划区内教育设施有现状中学一处。中学用地位于三洛公路西侧、310国道南侧地块内，在现状中学基础上进行扩建，占地面积1.83公顷，规模为24班。规划区中学考虑与交口乡共享。
第十七条 医疗卫生设施规划

规划医疗卫生设施为交口乡卫生院，位于三洛公路以西、310国道以南地块，占地面积0.33公顷。规划考虑为方便社区居民就医，结合社区规模配建社区卫生站，为非独立用地。

第十八条 商业服务设施规划

在朱家沟路东侧地块规划集中商业设施用地。同时，在规划区东侧沿310国道两侧结合居住用地布置分散商业设施，以满足居民日常生活需要。

第十九条 其他配套服务设施规划

规划公用设施用地，分别位于朱家沟路东侧、占地面积0.97公顷； 310国道北侧、占地面积0.09公顷；总占地面积为1.06公顷。
第五章  综合交通规划

第二十条 对外交通规划

规划将现状310国道调整为城市道路，形成两条对外交通主干道：一条为现状310国道，横贯规划区东西，向东连陕县张茅乡，向西与三门峡市中心城区相接；一条为三洛公路，纵贯规划区南北，向北通往湖滨区磁钟乡，向南连陕县菜园乡。一条为站东路，贯穿规划区南北，向北连接市区、交口乡，向南连接陕州大道。
第二十一条 道路系统规划

规划区道路网形成“三横七纵”的方格网结构，由主干道、次干道、支路组成（详见表5-1）。规划区的道路网密度为:主干道8.4㎞/㎞²，次干道6.1㎞/㎞²。

表5-1 道路一览表

	道路名称
	道路红线宽度（m）
	断面形式  
	道路长度（m）
	等级

	310国道
	40
	三块板
	4+4+2+20+2+4+4
	2365
	主干道

	三洛公路
	40
	三块板
	4+4.5+2.5+18+2.5+4.5+4
	480
	主干道

	引线桥
	40
	一块板
	4+4+2+20+2+4+4
	197
	主干道

	朱家沟路
	20
	一块板
	3.5+1.5+20+1.5+3.5 
	400
	主干道

	河堤北路
	20
	一块板
	3.5+1.5+20+1.5+3.5 
	2712
	主干道

	街坊四路
	20
	一块板
	3.5+1.5+10+1.5+3.5
	675
	次干道

	街坊五路
	20
	一块板
	3.5+1.5+10+1.5+3.5
	250
	次干道

	街坊一路
	15
	一块板
	1.5+1.5+9+1.5+1.5
	722
	支路

	街坊二路
	15
	一块板
	1.5+1.5+9+1.5+1.5
	385
	支路

	街坊三路
	15
	一块板
	1.5+1.5+9+1.5+1.5
	403
	支路


第二十二条 道路交叉口规划
规划道路主干路与主干路交叉为路口拓宽渠化信控路口，次干路以上路口交叉路口为信控路口，重要支路交叉为信控路口，其它路口为一般平交路口。

第六章  绿地景观系统规划

第二十三条 规划原则
（1）均衡布局原则。注重公园绿地分布的均匀性和合理性。

（2）按照合理的绿地服务半径，求得最佳的公园绿地网络体系。

（3）强调规划区绿地系统布局的系统性、自然性、均好性及多功能性，形成“点、线、面”有机结合的绿化景观体系。

第二十四条 景观系统布局
总体布局结构特点为“一点、二带、三轴”。

一点：规划310国道与三洛公路交叉口作为景观节点，将其与周边建筑空间相结合，形成一个展现交口乡集镇建设新面貌的主要景观节点。

二带：依托青龙涧河形成一条水体景观主轴，由东向西横贯规划区；沿规划区北侧山体绿化形成一条山体绿化景观渗透带。

三轴：规划310国道为主要绿化景观轴线；三洛公路、平安大道为次要景观轴线。

第二十五条 绿地系统布局
（1）公园绿地

本次规划绿地与广场用地4.36公顷。其中:公园绿地0.71公顷，防护绿地3.65公顷。规划公园绿地两种形式：一种为块状公园绿地，共规划块状公园绿地2处；另一种形式为在生活居住片区沿河堤北路北侧布置的10米宽的带状绿地，与青龙涧河水体景观相结合，形成一条供居民散步、游憩的休闲绿化带。

（2）防护绿地

主要布置在河流、道路两侧，规划用地3.65公顷。

第七章  规划控制

第二十六条 地块划分
结合规划道路、自然界线和规划范围界线对本规划区进行地块划分，确定地块编码。规划区用地分为两大区，12个街坊，43个地块。地块编码采用三级编码方式。

第二十七条 五线控制
本次规划区内涉及城市红线、城市黄线、城市蓝线和城市绿线，为需要强制执行的控制线。

第二十八条 土地使用兼容性
考虑到土地的适用性与土地市场的需求，为增强规划可操作性与动态适应性，允许部分用地的性质具有一定的兼容性，并通过规划管理过程进行调控。详见附表二及图则。

第二十九条 容积率
规划二类工业用地的容积率为下限控制在0.6-1.0之间；商业服务业设施用地的容积率上限控制在2.5-4.0之间；居住用地的容积率上限控制在2.0-3.5之间；中小学用地的容积率上限控制在0.9；行政办公用地的容积率上限控制在2.0。
第三十条 建筑密度
二类工业用地的建筑密度为下限控制在30%-40%之间。商业服务业设施用地的建筑密度上限控制在40%-50%。居住用地的建筑密度上限控制在30%，中小学用地的建筑密度控制在35%、行政办公用地的建筑密度控制在30%。市政设施等用地的建筑密度根据实际需要经规划主管部门审核后确定。

第三十一条 绿地率
二类工业用地绿地率上限为20%；商业服务业设施用地绿地率下限为20%;居住用地绿地率下限为35%；学校、幼儿园、行政办公用地下限为30%。

第三十二条 建筑退线
本规划区中对建设项目进行建筑后退的控制，分建筑后退道路用地红线和后退其它控制界限两种情况控制。

    （1）建筑后退道路红线：参考湖滨区退道路红线规定，建筑物退让道路红线最小后退距离按表7-1控制。
表7-1:建筑物后退城市道路规划红线最小距离(米)
	规划道路

红线宽度
	规划建筑退红线距离

	
	居住类建筑
	商业办公类建筑

	
	多层、裙房

（24米以下）
	高层主体

（100米以下）
	多层裙房

（24米以下）
	高层主体

（100米以下）

	40米
	15米
	20米
	15米
	20米

	30米
	10米
	15米
	10米
	15米

	20米
	10米
	15米
	10米
	15米

	15米
	10米
	15米
	10米
	15米


  （2）建筑后退其他界线：居住建筑（含文教卫生建筑）的主要朝向南退用地界线不得小于12米。其他情况下各类建筑的离界距离，按表7-2所规定进行控制。

表7-2  建筑退让用地界限最小距离

	
	文教卫生建筑
	住宅建筑
	非住宅建筑

	
	最小距离（米）
	最小距离（米）
	最小距离（米）

	主要朝向
	低层
	8
	6
	6

	
	多层
	10
	9
	8

	
	高层
	20
	15
	12

	次要朝向
	低层
	6
	5
	5

	
	多层
	8
	6
	6

	
	高层
	10
	9
	9


注：主要朝向指南北向，次要朝向指东西向。

第三十三条 建筑高度
二类工业用地建筑限高控制在地上25米以下(不含基础部分)，商业服务业设施用地建筑限高控制在地上30米 (不含基础部分)。二类居住用地建筑限高局部控制在地上30米 (不含基础部分)。防护绿带、街头绿地以及广场和公园，建筑高度不大于5m；中小学用地建筑高度不大于20m；办公用地不大于30m。

第三十四条 建筑间距
建筑间距必须符合消防、卫生、环保、工程管线、防灾等方面要求，综合考虑采光、通风和空间环境等要求。住宅建筑正面间距一般应满足大寒日日照不小于3小时。住宅侧面间距，条式住宅，多层之间不得小于8米，高层与各种层数住宅之间不得小于13米。高层建筑间距、非居住类建筑间距应符合相关的消防、卫生、环保、建筑保护和管线埋设等要求。

幼儿园的主要房间与其遮挡建筑的正面间距不得小于遮挡建筑高度的2.0倍。幼儿园的活动场地必须满足有二分之一的活动面积在标准的建筑日照阴影线范围以外的要求。

第三十五条 出入口方位
机动车出入口应尽可能在地块周边等级最低的道路上安排，如需不同等级的道路上开设多个出入口，应根据道路等级从低到高的顺序安排。

机动车出入口距城市主干道道路交叉口距离一般不得小于70米，距次干道道路交叉口距离一般不得小于50米，距支路道路交叉口距离一般不得小于30米。
第三十六条 配建停车场
各类用地须按其使用性质和开发强度设置足够的停车位和公共停车场（库）。公共停车场在各类公建附近的停车位规划值参照郑州市规划管理技术规定中相关规定取值。

1）机动车停车场用地面积按当量小汽车停车位计算。露天停车场按每车位25～30平方米计；室内停车库每车位30～35平方米计，自行车停车场按每车位1.5平方米计。

2）公共停车场（库）出入口的位置应遵照下列规定：机动车公共停车场出入口不宜设在主干路交叉点附近，且距离交叉口大于50米；

3）停车泊位按照有关规范规定，具体详见表7-3。

表7-3 配建车场库的停车位标准一览表
	序号
	类别
	单位
	机动车

	1
	住  宅
	车位/户
	1.0

	2
	商业设施
	车位/100㎡建筑面积
	0.6

	3
	普通办公
	车位/100㎡建筑面积
	1.2

	4
	中  学
	车位/100师生
	3.0

	5
	工业用地
	车位/100㎡建筑面积
	0.2-0.6


第八章  市政基础设施规划

第三十七条 给水工程规划
（1）用水量预测：预测规划区最高日用水量0.432万吨/天。

（2）供水水源：规划区居民生活用水由三门峡中心城区文明路三水厂供给，规模为2万吨/天。文明路水厂的水源来自卫家磨水库与大石涧水库，备用水源来自黄河和地下水，水量充足，可以满足交口乡的日常用水。

（3）供水管网：规划区供水管网布置在东西向道路:河堤北路、街坊四路北侧；南北向道路: 三洛公路、朱家沟路、街坊二路、街坊三路、街坊五路东侧，供水管网接入三门峡城区给水管网。给水管线埋深1.6-1.8米、距道牙距离1.5米。

消防栓：间距为120米（管径不小于100mm），距建筑墙体不小于5米，距道路边线不大于2米。各用地地块内消火栓结合下步修建性规划沿地块内主要道路布置，间距70米。

第三十八条 排水工程规划
（1）排水体制：规划区排水体制采用雨污水分流制。

（2）污水量预测：规划区污水量按平均日用水量的85%计，则污水量为0.26万吨/天。

（3）污水系统布置：在交口乡集镇西南部即交口乡C片区内，青龙涧河南侧、天能热电厂西北角规划一处污水处理厂，用地面积为0.85公顷，处理规模为1.2万吨/天。规划区污水经管道收集后，通过规划电厂路向南接污水处理厂。规划考虑污水经污水处理厂处理后进行回用，并对水质标准进行检验，污水经适当处理后，回用于工业、农业、景观及浇洒绿地道路等方面。

（4）雨水系统布置：雨水管线东西向道路沿301国道、河堤北路、街坊一路、街坊四路南侧铺设，南北向道路沿平安大道、朱家沟路、街坊二路、街坊三路及各纵向支路、街坊路西侧铺设，均自流排入青龙涧河。雨水管线埋深2.5-3.0米、距道牙距离1.5米。规划雨水管道采用UPVC管，按满流计算。

（5）雨水径流控制标准：  

  1、规划区新建建设项目开发建设后的径流系数不得超过开发前；

  2、规划区改造项目不能给已有的设施增加额外的径流负担。通过低影响开发手段，综合蓄、滞、渗、净、用、排等手段，保证新建区单位土地开发面积的雨水蓄滞量不小于50 m3/ha。

  3、规划区道路绿地、公园绿地必须采用下沉式绿地的形式，地块内绿地建议下沉式绿地占绿地总面积的比例在50%-60%。

  4、规划范围内划定蓝线控制区域。雨水可补给青龙涧河。因三门峡属于湿陷性黄土地区，在修建海绵城市设施时需要对当地的地质条件严格把控。
第三十九条 电力工程规划
（1）用电负荷预测：预测规划区内总用电负荷为9736kw。
（2）供电电源：规划区用电电源由交口乡110KV变电站提供，斜桥110KV变电站作为备用电源。电力线路沿三洛公路往北引入A片区与310国道相接。 

（3）供电系统规划：规划区内规划一处10KV变电箱，位于310国道北侧防护绿地内。片区内电力线路沿310国道、河堤北路南侧敷设。电力管线埋深1.0米，距道牙距离1.5米。

第四十条 通信工程规划
（1）通信线路规划：规划区内电信线路由三门峡城区电信线路引入，沿310国道、三洛公路和朱家沟路敷设，电信管线埋深1.0米、距道牙距离1.5米。电话线路敷设在人行道下或绿化带下。所有的建筑物要求配置电话接线箱，室外电缆埋设至此箱。

（2）有线电视规划：据居住建筑面积、配置电视光缆及电视用光接点机。

第四十一条 燃气工程规划
（1）气源：规划区内的燃气气源为三门峡市中裕燃气，为西气东输天然气。

（2）用气量预测：规划区总用气量约为140万立方米/年。

（3）燃气系统规划：在310国道与朱家沟路交叉口西北侧规划一处燃气调压站，规划区内燃气管线接燃气调压站沿310国道、河堤北路、朱家沟路、街坊一路敷设。燃气管径为De150、De200。燃气管线埋深1.0-1.2米、距道牙距离1.5米。

第四十二条 供热工程规划
（1）热源：规划区集中供热热源为陕县大唐热电厂，远期为法国电力集团。

（2）热负荷预测：规划区热负荷预测总计约为25.45MW。

（3）供热系统规划：根据《三门峡市湖滨区交口乡总体规划（2015-2030）》，在规划区内规划一处集中供热交换站，位于三洛公路与310国道交叉口东北角地块内，占地面积800㎡。本规划区内热力管网接供热交换站沿310国道、河堤北路、朱家沟路、街坊一路敷设。供热管线埋深1.2-1.5米、距道牙距离1.5米。

第四十三条 管线综合规划
规划区内各种管线均沿道路敷设，过路管线应保持正交，并尽可能敷设在人行道和非机动车道下。管线在道路两侧的位置遵循下列原则：道路西、南侧为电信、燃气、污水；道路东、北侧为电力、热力、给水、雨水。

第四十四条 环卫设施规划
（1）公共厕所：规划区共布置节水型公厕4座，每座占地80㎡。

 (2）垃圾桶和废物箱：规划垃圾收集方式以垃圾桶定点或垃圾车收集为主，新建物业管理居住小区可采取袋装分类收集方式，派专人按时进行收集，供居民投放垃圾的垃圾收集点服务半径一般不应超过70米。沿街两旁和路口设置垃圾桶和废物箱，其间距在商业街为25—50米，交通干道为50—80米，一般道路为80—100米。

（3）垃圾转运站：规划区内共布置1个垃圾转运站，位于310国道北侧防护绿地内，用地面积不小于100㎡，采用封闭式设施，与周围建筑物间距不得小于5m。

第九章  综合防灾减灾规划

第四十五条 消防规划
（1）责任区划分：交口乡专职消防队负责规划区的消防任务，规划区内各企业兼职消防队配合交口乡专职消防队完成规划区消防任务。消防责任区必须满足“消防队接到报警五分钟内到达责任区最远点”的要求。

 (2）消防队设置：根据《三门峡市湖滨区交口乡总体规划（2015-2030）》，在交口乡F片区内建设一座专职消防站，占地面积4300㎡，位于侯家沟路与三洛公路交叉口东南角。规划区内各企业应根据自身规模及特点按要求配建兼职消防队。

（3）消防栓规划：道路按100～120米设置消防栓，重点建筑物及公共建筑密集区应适当增加消防栓密度，消防栓距道边不应超过2米，距建筑物外墙不应小于5米。消防栓采用地上式，保证足够的水压。

（4）消防通道规划：规划区内交通性干道为消防车的主要通道，规划区各级道路的建设应充分考虑消防车通行的要求。规划区内主要消防通道间距不应大于160m，转弯半径不应小于15m，街区尽头应设消防回车道不小于15m×15m的回车场，供大型消防车使用的回车场不小于18m×18m。规划区主次干路网系统应能满足抢险救灾和火场疏散的要求。

第四十六条 防洪规划
（1）河道防洪标准：规划区涧河河道防洪标准为20年一遇。

 (2）防洪措施：防洪部门应根据防洪工程现状，有组织地对防洪河堤进行加固、整修，清除河堤障碍，使河道达到相应的防洪能力。加强对原有农田水利设施的管理维护，使其充分发挥排涝、抗洪作用。该地区中部为青龙涧河，此处重点防治区如需建设工程时需做特殊的工程处理。防洪设施的建设要与城市的建设同步，保证防洪设施的良好运行。

第四十七条 抗震防灾规划
（1）抗震设防标准：规划区抗震设防标准为7度设防。
 (2）抗震指挥中心：根据《三门峡市湖滨区交口乡总体规划（2015-2030）》，规划在乡政府设置乡级抗震救灾指挥中心，负责制订地震应急预案，在接到临震预报后，统一指挥人员疏散、物资转移和救灾工作。

（3）避震疏散通道：规划区主次干路、过境公路作为避震疏散通道。

（4）避震疏散场地：一般以学校、公园、广场等为主，应加以严格保护。人均疏散场地面积不宜小于3㎡。

（5）生命线工程：规划区给水、排水、供电、交通、通信、煤气、热力、医疗救护、粮食供应、消防等是规划区的生命线系统，应切实加强防护。对那些遭破坏后会给整个规划区造成严重影响，短时间内又难以修复的要害部位，应向有关部门申报提高一度设防。

第四十八条 人防规划
三门峡市为国家三类人防重点城市。贯彻“平战结合、统筹兼顾、因地制宜、注重实效”的原则，规划区人防建设应与规划区建设相结合。

（1）三洛公路及310国道作为紧急疏散通道和重要物资运输通道；

（2）规划绿地作为紧急疏散场地；

（3）交口乡政府作为防灾指挥中心；

（4）交口乡卫生院作为急救中心；

（5）根据国标《人民防空地下室设计规范》GB 50038-94需做人防的建筑物，必须满足人防工程的需求。

第十章  附则

第四十九条 本文本所涉及的指标及其定量数据，是结合三门峡市湖滨区交口乡A片区的位置和特点，并考虑今后发展而制定。对未作规定的相关指标应符合国家、河南省和三门峡市有关法规、规范和标准的规定。

第五十条 本规划自法定程序批准之日起实施，任何单位和个人未经法定程序不得对本规划擅自修改。

第五十一条 对本规划的解释以及规划实施过程中对各种问题的协调处理，由三门峡市人民政府城乡规划主管部门负责。
第五十二条 本规划的修改，须经原批准单位允许，在原规划的基础上修改后报原批准部门批准。

附表一：规划用地平衡表

表5-1 规划用地平衡表

	序号
	用地代号
	用地性质
	用地面积ha
	占规划建设用地%

	1
	M
	二类工业用地
	20.76
	35.50

	2
	B
	商业服务业设施用地
	10.65
	18.21

	
	
	
	商业用地
	10.36
	17.72

	
	
	
	其他公用设施营业网点用地
	0.08
	0.14

	
	
	
	加油加气站用地
	0.21
	0.36

	3
	R
	居住用地
	18.00
	30.78

	
	
	其中
	二类居住用地
	17.15
	29.33

	
	
	
	幼儿园用地
	0.85
	1.45

	4
	U
	公用设施用地
	1.06
	1.80

	
	
	其中
	供燃气用地
	0.09
	0.15

	
	
	
	其他公用设施用地
	0.97
	1.65

	5
	G
	绿地与广场用地
	4.36
	7.46

	
	
	其中
	防护绿地
	3.65
	6.24

	
	
	
	公园绿地
	0.71
	1.21

	6
	A
	公共管理与公共服务设施用地
	2.80
	4.79

	
	
	其中
	中小学用地
	1.83
	3.13

	
	
	
	行政办公用地
	0.64
	1.09

	
	
	
	医院用地
	0.33
	0.56

	7
	S
	道路与交通设施用地
	15.08
	25.79

	
	
	
	道路用地
	15.08
	25.79

	规划区总用地面积
	73.56
	100


附表二：土地兼容性一览表

	用地

性质

建筑

类别
	二类

居住

用地
	行政办公用地
	商业服务业设施用地
	文化活动用地
	科研用地
	工业

用地
	仓储用地
	道路与交通设施用地
	公用设施用地
	绿地与广场

	
	R2
	A1
	B
	A2
	A35
	M2
	W2
	S
	U
	G

	住宅
	●
	╳
	╳
	╳
	╳
	╳
	╳
	╳
	╳
	╳

	公寓
	●
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	╳
	╳
	╳

	商住楼
	●
	╳
	╳
	╳
	╳
	╳
	╳
	╳
	╳
	╳

	单身宿舍
	●
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	╳
	○
	╳

	中小学
	●
	╳
	╳
	╳
	╳
	╳
	╳
	╳
	╳
	╳

	托幼
	●
	╳
	╳
	╳
	╳
	╳
	╳
	╳
	╳
	╳

	小型配套服务设施
	●
	○
	●
	●
	○
	●
	●
	○
	╳
	○

	金融商贸服务设施
	○
	○
	●
	○
	○
	╳
	╳
	╳
	╳
	╳

	行政办公
	○
	●
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	╳

	商务办公
	○
	○
	●
	○
	○
	○
	╳
	╳
	╳
	╳

	文化娱乐设施
	○
	○
	●
	●
	○
	○
	╳
	╳
	╳
	○

	大型综合市场
	○
	╳
	●
	○
	╳
	╳
	╳
	╳
	╳
	╳

	医疗卫生
	●
	○
	○
	○
	○
	○
	╳
	╳
	╳
	╳

	市政公用设施
	○
	○
	●
	○
	○
	●
	●
	●
	●
	○

	社会停车场
	○
	○
	●
	○
	○
	○
	○
	●
	○
	○

	科研机构
	○
	○
	╳
	○
	●
	○
	╳
	╳
	╳
	╳

	职业学校
	○
	╳
	○
	╳
	╳
	╳
	╳
	╳
	╳
	╳

	体育设施
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	╳
	╳
	╳
	○

	备注
	●允许设置；×不允许设置；○允许或不允许设置，由城市规划管理部门根据具体条件和规划要求确定。


附表三: 地块规划控制指标一览表
	地块编号
	用地代码
	用地性质
	用地面积
	容积率
	建筑密度
	建筑限高
	绿地率
	建筑退界线距离(米)
	配置车位(辆)
	人口容量
	兼容
	备注

	A-01-01
	M2
	二类工业用地
	1.32
	0.7
	30
	25
	20
	--
	--
	--
	--
	0.2-0.6/100㎡
	--
	--
	现状

	A-01-02
	G2
	防护绿地
	0.14
	--
	--
	--
	100
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	A-01-03
	G2
	防护绿地
	0.18
	--
	--
	--
	100
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	A-01-04
	M2
	二类工业用地
	1.85
	1.0
	30
	25
	20
	--
	--
	--
	--
	0.2-0.6/100㎡
	--
	--
	现状

	A-01-05
	G2
	防护绿地
	0.14
	--
	--
	--
	100
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	A-02-01
	M2
	二类工业用地
	1.79
	1.0
	30
	25
	20
	--
	--
	--
	--
	0.2-0.6/100㎡
	--
	--
	现状

	A-02-02
	M2
	二类工业用地
	1.54
	1.0
	30
	25
	20
	--
	--
	--
	--
	0.2-0.6/100㎡
	--
	--
	--现状

	A-02-03
	M2
	二类工业用地
	3.34
	1.0
	30
	25
	20
	--
	--
	--
	--
	0.2-0.6/100㎡
	--
	--
	现状

	A-02-04
	G2
	防护绿地
	0.54
	--
	--
	--
	100
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	A-02-05
	G2
	防护绿地
	0.53
	--
	--
	--
	100
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	A-03-01
	M2
	二类工业用地
	10.14
	0.7
	30
	25
	20
	--
	--
	--
	--
	0.2-0.6/100㎡
	--
	--
	现状

	A-03-02
	G2
	防护绿地
	1.20
	--
	--
	--
	100
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	A-04-01
	B1
	商业用地
	2.00
	3.0
	45
	30/10
	20
	10
	15
	10
	15
	0.6/100㎡
	--
	--
	--

	A-04-02
	G2
	防护绿地
	0.05
	--
	--
	--
	100
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	A-05-01
	R2
	二类居住用地
	2.36
	2.5
	30
	30/10
	30
	10
	10
	10
	15
	1.0辆/户
	1180
	--
	--

	A-05-02
	B41
	加油加气站用地
	0.21
	0.60
	35
	15
	30
	10
	10
	10
	5
	--
	--
	--
	--

	A-05-03
	B1
	商业用地
	0.31
	3.0
	45
	30/10
	20
	10
	10
	5
	10
	0.6/100㎡
	--
	--
	--

	A-05-04
	G2
	防护绿地
	0.07
	--
	--
	--
	100
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	A-06-01
	G2
	防护绿地
	0.10
	--
	--
	--
	100
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	A-06-02
	B1
	商业用地
	0.21
	3.0
	45
	30/10
	20
	5
	5
	5
	10
	0.6/100㎡
	--
	--
	--

	A-06-03
	A51
	医院用地
	0.33
	2.0
	25
	30
	35
	5
	5
	5
	10
	1.0/100㎡
	--
	--
	--

	A-06-04
	R2
	二类居住用地
	2.02
	2.5
	30
	30/10
	35
	10
	10
	10
	10
	1.0辆/户
	1010
	--
	--

	A-06-05
	A33
	中小学用地
	1.83
	0.9
	35
	20
	35
	10
	10
	10
	15
	3.0/百师生
	--
	--
	--

	A-06-06
	G2
	防护绿地
	0.08
	--
	--
	--
	100
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	A-07-01
	U9
	其他公用设施用地
	0.97
	0.7
	25
	10
	30
	5
	10
	10
	5
	--
	--
	--
	--

	A-07-02
	B1
	商业用地
	2.33
	3.0
	45
	30/10
	20
	10
	10
	10
	10
	0.6/100㎡
	--
	--
	--

	A-07-03
	G2
	防护绿地
	0.26
	--
	--
	--
	100
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	
	--

	A-08-01
	R2
	二类居住用地
	5.44
	2.5
	30
	30/10
	35
	10
	10
	10
	15
	1.0辆/户
	2720
	--
	--

	A-08-02
	G2
	防护绿地
	0.28
	--
	--
	--
	100
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	A-09-01
	R2
	二类居住用地
	0.85
	2.0
	25
	30/10
	35
	5
	10
	10
	10
	1.0辆/户
	425
	R2
	--

	A-09-02
	A1
	行政办公用地
	0.64
	2.0
	30
	30/10
	35
	15
	5
	10
	10
	1.2/100㎡
	--
	--
	--

	A-09-03
	G2
	防护绿地
	0.34
	--
	--
	--
	100
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	A-10-01
	G1
	公园绿地
	0.34
	--
	--
	--
	85
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	A-10-02
	G2
	防护绿地
	0.29
	--
	--
	--
	100
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	A-10-03
	B1
	商业用地
	0.40
	3.0
	45
	20
	20
	3
	3
	3
	3
	0.6/100㎡
	--
	
	

	A-10-04
	B49
	其他公用设施营业网点用地
	0.08
	0.60
	35
	15
	30
	3
	3
	3
	3
	
	
	--
	--

	A-10-05
	G1
	公园绿地
	0.37
	--
	--
	--
	85
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	A-10-06
	G2
	防护绿地
	0.16
	--
	--
	--
	100
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	A-10-07
	R2
	二类居住用地
	7.33
	2.0
	25
	30/10
	35
	10
	10
	10
	10
	1.0辆/户
	3665
	--
	--

	A-11-01
	B11
	零售商业用地
	2.13
	2.5
	40
	60/10
	20
	6.5
	5
	5
	10
	0.6/100㎡
	--
	--
	现状保留

	A-11-02
	G2
	防护绿地
	0.26
	--
	--
	--
	100
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	
	--

	A-11-03
	B11
	零售商业用地
	1.98
	2.5
	40
	60/10
	20
	5
	5
	5
	10
	0.6/100㎡
	--
	
	现状保留

	A-12-01
	U13
	供燃气用地
	0.09
	0.7
	25
	10
	30
	5
	5
	10
	5
	--
	--
	--
	--


[image: image1.png]SNEHHREROS 2FME (2015-2030) HRRE
—— R E

ZOLARBRE 510 B BV R R




[image: image2.png]


[image: image3.jpg]Autodesk # F iK™ i il {E

Autodesk #F &= il 1R

4} [idi gy Y H ¥ ysspoiny

=k TLE

XRZOZARKX

HME LR E

hHREEE

Lot iR

Ereay

B
2ant183400 TRER

.3 ¥ FUSEA % [RS8

hd X ® it B %

v & W & " ]

TEAKA ® A Ho#

A O E X ysapoiny



[image: image4.jpg]Autodesk # F iK™ i il {E

Autodesk #F &= il {E

4} [idi gy Y H ¥ ysspoiny

=k TELE

XRZOZARKX

FEHIE LR

A01

FBER

< [anmase o

ans

£ A

5 =

i x

i
IPRASARE 2res

2409163408 TRER

.3 ¥ FUSEA % [RS8
hd X ® it B %
¥ .3 W o’ % L.
TEAKA ® A Ho#

A O E X ysapoiny



[image: image5.jpg]Autodesk # F iK™ i il {E

Autodesk il

Ng g
X£3644489.094
V2523695 528

H=436.81

=k TELE

X 3L

OZARKX

FEHIE LR

A02

FBER

IR

ans

T 0 £ 7 §SapoIny

2 i

# 2

) .

i B x © - 5
MRS, murn

£A8%163408 X

% * FUSEA % kel
¥ ® ® it B %
¥ # W B % B %
TEARA ® B

A O E X ysapoiny



[image: image6.jpg]Autodesk # F iK™ i il {E

Autodesk #F &= il {E

ZMRTHERZOSARK

THME AR

HHEER

P21

=

BT 1R

Bl

THE

b

4} [idi gy Y H ¥ ysspoiny

wern
B e .
il <
B e ¢ e wes
B e LT T
IR BENE
2an9163400 TR
I g . 8%
v x ® i B &
¥ .3 W o’ % L.
TEAKA ® A Ho#

A O E X ysapoiny



[image: image7.jpg]Autodesk # F iK™ i il {E

A1201
ikl

4} [idi e H ¥ ysspoiny

Autodesk #F &= il {E

=IMETERX 2 O

ZARX

FEHI AR

HHEER

P21

A2

FBER

e

2[5 wwn ff]o

® s s

- wen e bwors |

B mane % om aes aes | aes

#l

s

i

IR RRRE

xsae03i00 BT

I g . 8%
v x ® i B &
¥ .3 W o’ % L.
TEAKA ® A Ho#

A O E X ysapoiny




[image: image8.jpg]Autodesk # F iK™ i il {E

Autodesk #F &= il {E EHH&FE;S)LE X 37 _léAH' X

5 FEHIE LR

bR ER

it
A-08
s -
>
B =] S
2
Bl ®
0
E
A-08-01 . E o
R2 : — &
BEET TN e |
al
=
T
2 s e e
P : T iee
#l P 1
) E 52
2
ZMES AR RERE
2Ane163408 TRAR
% * FUSEA % kel
T AT RSSERS R, RN ¥ L3 ® i B %
¥ # W B B %
4 fidin Yy H ¥k ysapoiny H ErToY o # i




[image: image9.jpg]Autodesk # F iK™ i il {E

Autodesk #F &= il {E

Ysapoiny

=k TELE

XRZOZARKX

FEHIE LR

AD7

R

| e [

T

i inms s
=
W e x
sy B
o
&
ZMRT AR
2amrio3400
k& eLaEA
¥ % ® #
¥ # W\
EARA ®

A O E X ysapoiny



[image: image10.jpg]Autodesk # F iK™ i il {E

Autodesk FH K™ i il {F SRR O AR X
R AR E N

~. bR ER

LES

g

Atnsn ks

H sox e s | aa
# x 20m ac2 ac2
b T
o T
&
ZTHTAIIRAR REEE
409183408 TRAER
% * FUSEA % kel
¥ ® ® i B %
¥ # W B B %
4 fidin Yy H ¥k ysapoiny H ErToY o # i

A O E X ysapoiny



[image: image11.jpg]Autodesk # F iK™ i il {E

Autodesk #F &= il {E

4} [idi gy Y H ¥ ysspoiny

ZETHERRZOSAR

FEHIE LR

wHEER

#

It dig

Atnsn ks
own

1

s

%

# B

#l P

" - 2

5
IR BENE

xsae03i00 EEi

I g . 8%
v x ® i B &
¥ .3 W o’ % L.
TEAKA ® A Ho#

A O E X ysapoiny



[image: image12.jpg]Autodesk # F iK™ i il {E

Autodesk FH K™ i il {F SRRSO SAR X

FEHIE LR

hHREEE

g suirs:
Rl | -
B | e

] s

Lo it

A O E X ysapoiny

" s s
# e
= SRR
#l R
5 e
QF.
ZTTPAASIR et
#ame163400 TR
k& eLaEA - |ES
v x ® B &
¥ # W\ S
) Hn O E ¥ ysepony H TEREA P % )




[image: image13.jpg]Autodesk # F iK™ i il {E

Autodesk #F &= il {E

4} [idi gy Y H ¥ ysspoiny

FEFI R

ZIMRTHERZOSARK

i

hREER

A-10

BT 1R

BEEEEEE "

IR BENE

2an9163400 TR
I g . 8%
v x ® i B &
¥ .3 W o’ % L.
TEAKA ® A Ho#

A O E X ysapoiny



[image: image14.jpg]Autodesk # F iK™ i il {E

Autodesk #F &= il {E

SMETERZOSARX
FE I Lm AL R )

hRrEEER

ZMES AR RERE
£A8%163408 X
% * FLAEA % kel
¥ ® ® i B %
¥ E:d W B B %
4 fidin Yy H ¥k ysapoiny H ErToY o # i

A O E X ysapoiny




三门峡市规划勘测设计院


